自行车prd

# 城市通勤自行车产品需求文档（PRD）

项目编号： BIKE-001
文档版本： V1.0
项目名称： 城市通勤自行车
文档类型： 产品需求文档 / 项目拆解教学示例
项目目标： 完成一款满足成年人日常短途通勤需求的普通自行车

文中价格、尺寸、重量、测试阈值均为教学示例中的初步项目假设，不代表行业强制标准。实际产品交付前，还需依据销售地区适用的安全标准进行检测和确认。

# 第一部分：项目整体分析

## 1.1 项目背景

当前存在大量短途出行场景，例如从家到学校、从宿舍到教学楼、从住宅区到附近商店。

这些场景通常具有以下特点：

出行距离较短，步行可能需要较长时间。

使用汽车或其他机动车存在停车不方便的问题。

用户希望出行方式简单、经济、易于掌握。

用户对安全性、舒适性以及日常维护便利性有基本要求。

因此，我们计划设计并交付一款适合日常城市道路的普通自行车。

## 1.2 项目目标

最终产出一辆能够满足以下需求的自行车：

用户可以通过踩踏使自行车前进。

用户能够控制前进方向。

用户可以随时减速并安全停止。

自行车在正常使用条件下保持稳定。

不同体型的目标用户能够调整骑行姿势。

能够满足典型城市短途通勤。

具备基本的夜间可见性和日常使用便利性。

能够检查、维护并长期重复使用。

## 1.3 目标用户

点击图片可查看完整电子表格

上述体型范围用于确定首期产品适配目标，不等同于产品最终安全承载范围。

## 1.4 项目边界

本期项目包含：

普通人力自行车

前进、转向、制动等核心骑行能力

基本骑行舒适性与适配性

日常停车、载物、防盗配合

基本照明与可见性

使用说明和维护指导

本期项目不包含：

电动助力

智能导航

GPS 定位

手机 App

专业竞速能力

高难度山地越野能力

自动驾驶或自动平衡

## 1.5 优先级规则

点击图片可查看完整电子表格

安全与适用法规要求不能简单通过降低优先级而取消。

# 第二部分：项目功能拆解

## 2.1 功能结构

项目：做一辆城市通勤自行车

点击图片可查看完整电子表格

每一项都作为独立的功能需求进行拆解，保证能够被理解、执行和验证。

# 第三部分：详细功能需求

## F001.FR001 自行车骑行驱动功能

### 一、背景说明

自行车最基本的作用是帮助用户从一个地点移动到另一个地点。

如果自行车无法通过用户踩踏实现前进，整个产品就失去了最核心的价值。

因此，骑行驱动是首要需求。

### 二、功能描述

用户能够坐在自行车上，通过双脚交替踩踏脚踏板，使自行车向前行驶。

需要满足：

用户踩踏时，自行车能够产生连续前进运动。

用户停止踩踏后，可以在适当条件下利用惯性继续滑行。

用户可以通过改变踩踏频率和力度调节骑行速度。

正常使用过程中不应出现非预期的动力传递中断。

### 三、优先级

P0 — 必须完成

没有该功能，自行车无法实现基本移动。

### 四、输入/前置条件

输入：

用户踩踏动作

用户施加的踩踏力量

前置条件：

自行车已经正确装配。

轮胎状态正常。

驱动相关部件处于可使用状态。

用户具备基本骑行能力。

骑行场地适合安全测试。

### 五、处理流程

用户坐到自行车上。

用户双脚分别放置在脚踏板上。

用户开始交替向下踩踏。

自行车将踩踏产生的动力传递至驱动轮。

车轮旋转，自行车开始向前移动。

用户持续踩踏，自行车持续前进。

用户停止踩踏，自行车根据速度和路面条件逐渐减速。

### 六、输出/后置条件

输出：

自行车发生可控的向前位移。

用户能够通过踩踏持续骑行。

后置条件：

驱动相关部件没有异常脱落或损坏。

自行车仍然处于能够继续使用的状态。

### 七、补充说明

本功能不要求达到专业赛车速度。

重点是普通用户能够稳定、轻松地完成日常骑行。

传动效率、踩踏阻力等具体指标，应在产品验证阶段进一步确定。

### 八、如何设计验证

测试编号：T001

测试场景：平坦、干燥、封闭的安全道路。

测试步骤：

检查自行车状态。

由具备骑行能力的测试人员开始踩踏。

连续骑行 5 km。

中途多次停止踩踏并恢复。

记录是否出现动力传递异常。

通过标准：

能够正常起步和持续前进。

骑行过程中无掉链、异常卡滞或驱动失效。

停止踩踏后可正常滑行。

完成骑行后仍可继续使用。

## F002.FR001 自行车方向控制功能

### 一、背景说明

实际道路不可能永远是直线。

用户在经过路口、转弯、避让静止障碍物等场景时，需要主动控制自行车的行驶方向。

如果方向不可控，即使自行车能够前进，也无法满足实际出行需求。

### 二、功能描述

用户通过操纵车把控制自行车行驶方向。

需要满足：

用户能够正常向左、向右转向。

用户能够在转弯后恢复直线行驶。

正常转向范围内不应发生异常卡死。

转向动作应符合普通成年用户的操作习惯。

不应出现明显的方向控制失灵。

### 三、优先级

P0 — 必须完成

方向控制直接影响产品能否安全使用。

### 四、输入/前置条件

输入：

用户向左或向右操纵车把的动作

用户的身体平衡与重心调整

前置条件：

自行车正在正常行驶或准备起步。

转向相关部件状态正常。

前方具有安全的转向空间。

测试人员具备基本转弯能力。

### 五、处理流程

用户正常向前骑行。

前方出现需要转弯的道路。

用户观察目标方向及周围环境。

用户提前降低至适合转弯的速度。

用户通过车把及身体姿态控制行驶方向。

自行车沿目标方向完成转弯。

用户逐渐恢复正常直线骑行状态。

### 六、输出/后置条件

输出：

自行车按照用户意图改变行驶方向。

用户能够完成正常转弯。

后置条件：

转向结束后仍然可以正常控制车辆。

方向控制没有异常松动、卡滞。

### 七、补充说明

方向控制必须与稳定性和制动能力共同考虑。

本功能不以高速急转弯或极限避障作为目标。

### 八、如何设计验证

测试编号：T002

测试场景：封闭平坦场地设置左转、右转和连续弯道。

测试步骤：

测试人员以安全速度进入测试路线。

完成 10 次左转。

完成 10 次右转。

完成连续 S 形路线。

检查转向响应和部件状态。

通过标准：

能够按路线完成所有测试。

没有明显转向卡死、失控或异常松动。

转弯后能够恢复稳定直线骑行。

## F003.FR001 自行车减速与制动功能

### 一、背景说明

用户在实际骑行过程中会遇到红灯、路口、行人及其他需要停车的情况。

因此，自行车不仅要能够前进，还必须能够根据用户意图及时减速和停止。

制动能力是最重要的安全需求之一。

### 二、功能描述

用户通过刹车操作控制自行车速度。

具体要求：

用户能够主动减速。

用户能够使正在行驶的自行车停止。

左右刹车操作必须具有清晰的使用说明。

制动过程中应保持可控。

制动系统不能在正常使用条件下突然失效。

制动操作应具有可预期的响应。

### 三、优先级

P0 — 必须完成，安全关键需求

任何不符合安全要求的样车都不得交付使用。

### 四、输入/前置条件

输入：

用户操作刹车手柄的动作与力度

前置条件：

刹车系统处于正常状态。

轮胎和路面具备必要的附着条件。

用户知道正确的制动操作方法。

测试由具备资质或经验的人员在受控场地完成。

### 五、处理流程

用户骑行过程中发现需要减速。

用户提前判断路况。

用户逐渐操作刹车手柄。

制动系统对车轮产生制动力。

自行车速度降低。

用户根据停车需要继续调整制动力。

自行车最终停止。

用户通过落脚等方式保持停车后的平衡。

### 六、输出/后置条件

输出：

自行车速度降低。

自行车最终实现可控停止。

后置条件：

刹车系统仍然正常。

车辆没有发生因制动故障导致的失控。

### 七、补充说明

制动效果受到车速、轮胎、载荷、路面和天气影响。

不能仅凭“能刹住”就认定安全。

必须依据销售地区适用的自行车安全要求开展测试。

### 八、如何设计验证

测试编号：T003

测试场景：专业人员在封闭测试场地进行。

教学示例的初步验收目标：

初始速度：15 km/h。

干燥平整路面制动距离：不超过 5 m。

湿润平整路面制动距离：不超过 8 m。

以上距离不包含人的反应距离。

上述数值仅为本项目的示例测试目标，不能代替法规标准或证明产品安全。

测试步骤：

检查制动系统。

达到规定测试速度。

按统一操作方法启动制动。

测量制动距离。

分别记录干燥和湿润条件下的测试结果。

检查制动过程是否稳定。

通过标准：

达到最终确认的制动性能目标。

无制动失灵。

无异常失控。

通过适用的安全检测要求。

## F004.FR001 自行车骑行稳定性功能

### 一、背景说明

普通自行车需要骑行者保持平衡，但产品本身也必须具有合理的稳定性。

如果自行车存在明显跑偏、结构松动或异常抖动，会增加操控难度和使用风险。

### 二、功能描述

自行车应能够支持用户在正常城市道路上稳定行驶。

具体要求：

正常直线骑行时不应出现异常跑偏。

正常转向时不得出现结构性失稳。

通过轻微路面不平整区域后仍能继续正常骑行。

正常载荷下不得出现明显结构异常。

用户可通过正常骑行操作维持平衡。

### 三、优先级

P0 — 必须完成

### 四、输入/前置条件

输入：

用户体重

用户骑行动作

路面状态

自行车运行速度

前置条件：

车辆正确装配。

轮胎状态正常。

测试在项目规定的使用范围内进行。

### 五、处理流程

用户骑上自行车。

用户开始踩踏。

自行车沿目标方向行驶。

用户通过身体姿态及车把调整平衡。

自行车经过正常道路变化。

用户继续保持正常的骑行姿态。

### 六、输出/后置条件

输出：

用户能够进行稳定、可控的骑行。

自行车没有出现非正常结构性失稳。

后置条件：

车辆仍然能够保持正常结构状态。

### 七、补充说明

自行车不是静止时自动平衡的产品。

因此，测试时要区分：

骑行者操作失误造成的失衡。

自行车本身设计或质量异常造成的失稳。

### 八、如何设计验证

测试编号：T004

测试步骤：

选择 3 名具备正常骑行能力的测试人员。

分别完成直线、正常转弯和轻微起伏路面骑行。

记录异常跑偏、抖动或失稳情况。

测试结束后检查车辆结构。

通过标准：

无可重复出现的异常跑偏或结构性失稳。

无异常松动和损坏。

测试人员能够正常控制行驶方向。

## F005.FR001 自行车人体适配功能

### 一、背景说明

不同用户的身高、腿长和骑行习惯存在差异。

如果自行车无法适应目标用户体型，可能导致骑行姿势不合适、使用不便和舒适性下降。

### 二、功能描述

自行车需要在确定的目标用户范围内提供合理的骑行姿势适配能力。

具体要求：

用户能够调整车座高度。

用户能够方便地握住车把。

用户正常踩踏时，腿部动作不应明显受限。

用户能够安全完成上车和下车。

调整完成后，相关部件能够稳定固定。

调节范围与使用限制必须清晰标识。

### 三、优先级

P0 — 必须完成

### 四、输入/前置条件

输入：

用户身高

用户腿长

用户骑行姿势需求

前置条件：

用户处于产品支持的体型范围内。

自行车处于停止状态。

调节部件正常。

### 五、处理流程

用户准备使用自行车。

用户根据自己的体型检查车座位置。

用户调整车座高度。

用户确认调整位置处于允许范围内。

用户固定相关部件。

用户上车进行短距离试骑。

用户确认姿势合适后开始正式骑行。

### 六、输出/后置条件

输出：

自行车完成针对用户的基本适配。

用户能够以合适的姿势使用车辆。

后置条件：

调整部件牢固固定。

车座等部件不存在明显异常移动。

### 七、补充说明

人体适配不意味着一辆自行车能够适合所有人。

本项目首先针对约 165–185 cm 的成年用户开展适配验证。

如无法覆盖整个目标范围，应调整产品尺寸方案，而不是让用户勉强骑行。

### 八、如何设计验证

测试编号：T005

测试步骤：

选择不同身高的目标用户，覆盖项目身高范围两端。

让用户自行调整车座。

观察调整过程是否容易理解。

完成约 10 分钟试骑。

检查调整部件固定情况。

通过标准：

测试用户能够找到合适且安全的骑行位置。

所有调节均在允许范围内。

调整后没有异常松动或滑移。

无明显因尺寸不匹配而无法正常使用的情况。

## F006.FR001 自行车骑行舒适性功能

### 一、背景说明

即使自行车能够正常骑行，如果用户在短时间内就出现明显不适，也难以满足日常通勤需求。

舒适性直接影响用户是否愿意长期使用产品。

### 二、功能描述

在正常城市通勤场景下，为用户提供合理的乘坐和操作舒适性。

主要要求：

车座能够提供适当支撑。

握把不应造成明显操作不适。

正常路面上的振动不应明显影响骑行体验。

用户能够维持相对自然的骑行姿势。

常规短途骑行后不应出现普遍性的严重不适反馈。

### 三、优先级

P1 — 重要需求

### 四、输入/前置条件

输入：

用户骑行时长

用户体型

骑行路况

用户舒适度反馈

前置条件：

已完成合理的骑行姿势调整。

路面属于产品使用范围。

用户自身身体状态适合骑行。

### 五、处理流程

用户完成骑行准备。

用户开始正常骑行。

用户通过车座、车把和脚踏维持骑行姿势。

自行车经过正常道路。

用户持续骑行至目的地。

用户根据实际体验评价舒适程度。

### 六、输出/后置条件

输出：

用户完成预定短途骑行。

形成可记录的舒适性评价。

后置条件：

用户没有因产品明显不适配而被迫提前结束骑行。

### 七、补充说明

舒适性包含一定主观因素，不能只由单个测试人员判断。

需要同时收集多名用户的评价。

### 八、如何设计验证

测试编号：T006

测试步骤：

邀请至少 5 名目标用户。

每人连续骑行约 30 分钟。

记录臀部、手掌、腰背等部位的不适情况。

使用 1–5 分的舒适度评分量表。

汇总测试结果。

初步通过标准：

至少 80% 的测试人员评分不低于 4 分。

没有集中出现同一种严重不适问题。

影响正常骑行的问题得到整改并复测。

## F007.FR001 自行车坡度与速度适应功能

### 一、背景说明

实际城市道路可能包含平路、缓坡以及不同阻力的路段。

如果自行车仅在理想平路上容易骑行，可能无法覆盖主要通勤场景。

### 二、功能描述

自行车能够适应产品规定范围内的道路坡度和骑行速度需求。

本项目采用具有变速能力的方案作为初步产品需求。

具体要求：

用户能够根据路况选择合适的骑行档位。

在正常骑行状态下能够切换档位。

档位切换后，用户能够感觉到踩踏阻力变化。

变速过程中不应出现非预期的卡死或掉链。

普通用户能够理解基本变速方法。

### 三、优先级

P1 — 重要需求

### 四、输入/前置条件

输入：

用户的变速操作

当前骑行速度

道路坡度

用户踩踏状态

前置条件：

变速相关部件处于正常状态。

用户知道基本的变速操作要求。

路线处于产品规定的使用范围内。

### 五、处理流程

用户在平坦路面正常骑行。

用户发现前方进入缓坡。

用户按照说明选择更合适的档位。

自行车完成档位变化。

用户继续以合适的踩踏节奏骑行。

道路恢复平坦后，用户再次调整档位。

### 六、输出/后置条件

输出：

档位变化成功。

用户能够适应不同的正常骑行阻力。

后置条件：

变速相关部件保持正常。

自行车能够继续骑行。

### 七、补充说明

本项目不追求极限爬坡能力。

具体支持的坡度范围，应通过真实道路测试和目标用户调研确定。

### 八、如何设计验证

测试编号：T007

测试步骤：

在平坦道路进行多次变速。

检查档位切换是否正常。

选择有适当坡度的安全测试路线。

让目标用户完成缓坡骑行。

检查是否出现掉链、卡滞和异常噪声。

通过标准：

档位能够正常切换。

无反复出现的变速失效。

测试人员能够理解并完成正确操作。

在规定坡度范围内可以正常骑行。

## F008.FR001 自行车夜间可见性功能

### 一、背景说明

部分用户存在傍晚或夜间骑车的需求。

在光线不足时，用户可能难以发现前方障碍，其他道路使用者也可能难以及时注意到自行车。

因此，需要具备基本的夜间可见性。

### 二、功能描述

自行车应为用户提供符合使用场景的照明及反光识别能力。

具体要求：

前方具有可使用的照明设备。

后方具有可识别的红色尾灯或符合要求的可见性装置。

配备适用的反光装置。

用户能够识别照明设备的开启、关闭状态。

正常骑行振动下设备保持固定。

照明与反光配置满足销售地区适用要求。

### 三、优先级

P0 — 必须完成

本项目的使用范围包含傍晚及夜间城市通勤。

### 四、输入/前置条件

输入：

用户开启照明的操作

环境光照条件

前置条件：

照明设备已正确安装。

电量等工作条件正常。

相关反光装置没有被遮挡。

### 五、处理流程

用户准备在光线不足时骑行。

用户检查照明设备状态。

用户开启所需照明。

前方照明设备提供可用的道路照明。

后方及其他可见性装置帮助其他道路使用者识别自行车。

用户结束骑行后按说明关闭或管理照明设备。

### 六、输出/后置条件

输出：

自行车具备规定的照明与可见性。

用户能够确认设备是否正常工作。

后置条件：

照明设备正常固定。

设备仍可继续使用。

### 七、补充说明

具有车灯不代表适合在所有夜间道路和天气条件下骑行。

必须明确设备适用环境，并遵守道路交通规定。

### 八、如何设计验证

测试编号：T008

测试步骤：

在受控低照度环境中开启灯具。

检查前方照明效果。

从规定观察位置检查后方识别效果。

检查反光装置。

进行正常道路振动测试后再次检查固定状态。

通过标准：

所有规定照明装置正常工作。

前后可见性达到项目确认的测试要求。

无设备异常脱落。

满足适用的照明、反光相关要求。

## F009.FR001 自行车雨天防溅功能

### 一、背景说明

用户在日常通勤过程中可能经过湿润路面或者少量积水区域。

车轮旋转可能把水和泥污溅到衣物上，影响通勤体验。

### 二、功能描述

在产品规定的普通湿润道路使用条件下，降低车轮产生的水和泥污飞溅。

具体要求：

对主要飞溅方向提供适当遮挡。

防溅相关部件不能干扰车轮正常旋转。

正常骑行时不得出现明显异常松动。

清理泥污的方式应简单易懂。

### 三、优先级

P1 — 重要需求

### 四、输入/前置条件

输入：

湿润路面

正常车轮旋转

少量积水或泥污

前置条件：

防溅相关部件正确安装。

道路不存在超出使用范围的积水风险。

### 五、处理流程

用户骑行至湿润路面。

车轮旋转并带起少量水或泥污。

防溅装置对主要飞溅方向形成遮挡。

用户完成正常骑行。

用户在骑行后视情况清理泥污。

### 六、输出/后置条件

输出：

飞溅至用户衣物上的水和泥污减少。

车辆可以继续正常行驶。

后置条件：

防溅装置没有发生干涉、脱落。

### 七、补充说明

防溅功能不等于防水能力，也不保证暴雨或深积水条件下的安全使用。

### 八、如何设计验证

测试编号：T009

测试步骤：

设置统一湿润路面测试条件。

分别使用带防溅装置和不带装置的对照车辆。

在相同速度和路线下行驶。

观察并记录衣物模拟靶面的水迹。

检查装置与车轮是否发生干涉。

通过标准：

相同条件下飞溅量明显低于对照组。

不影响正常骑行。

无异常松动或脱落。

## F010.FR001 自行车临时停放功能

### 一、背景说明

用户到达教室、商店或其他目的地后，通常需要暂时离开自行车。

如果车辆必须一直由人扶住，就无法满足日常停车需求。

### 二、功能描述

自行车能够在适当的地面条件下方便地临时停放。

具体要求：

用户能够方便地展开和收起停车支撑装置。

在规定条件下，自行车能够保持稳定停放。

正常骑行时停车装置不能意外落下。

停车操作应易于理解。

### 三、优先级

P1 — 重要需求

### 四、输入/前置条件

输入：

用户展开或收起停车支撑装置的动作

前置条件：

自行车已经停止。

停车地面处于允许使用条件内。

停车装置正常。

### 五、处理流程

用户骑行至停车区域。

用户完全停止车辆。

用户下车并扶稳车辆。

用户展开停车支撑装置。

用户确认车辆能够稳定站立。

用户需要重新骑行时收起支撑装置。

用户确认装置收起后开始骑行。

### 六、输出/后置条件

输出：

自行车能够在规定条件下独立停放。

后置条件：

停车支撑装置处于正确位置。

重新骑行时装置不会干扰车辆运行。

### 七、补充说明

临时停放不等于防盗，也不能保证任何坡度和地面条件下都稳定。

### 八、如何设计验证

测试编号：T010

测试步骤：

在平坦坚实地面展开支撑装置。

无人扶持停放 10 分钟。

重复展开和收起 30 次。

检查是否出现异常松动。

检查收起状态是否牢固。

通过标准：

规定停放条件下没有自行倾倒。

支撑装置能够正常操作。

收起后不会非预期展开。

## F011.FR001 自行车随身物品携带功能

### 一、背景说明

用户在通勤过程中可能需要携带书包、文件袋或少量生活用品。

如果用户只能将物品一直背在身上，可能增加骑行不适。

### 二、功能描述

自行车提供适当的物品携带能力。

具体要求：

具有明确的物品放置或固定位置。

用户能够方便地装入和取出物品。

物品不能与车轮、脚踏等运动部位发生干涉。

必须标明载物重量上限。

在允许载物范围内仍能正常转向和制动。

### 三、优先级

P1 — 重要需求

### 四、输入/前置条件

输入：

用户需要携带的物品

物品重量及尺寸

前置条件：

载物装置正确安装。

物品重量在标示范围内。

物品已按照说明固定。

### 五、处理流程

用户准备骑行。

用户把随身物品放置到指定区域。

用户检查物品是否稳定固定。

用户开始正常骑行。

物品随自行车共同移动。

到达目的地后，用户取出物品。

### 六、输出/后置条件

输出：

用户能够随车携带规定范围内的物品。

后置条件：

物品没有在正常使用条件下意外掉落。

载物装置未发生异常损坏。

### 七、补充说明

本项目以日常少量载物为目标，不支持载人或运输超重货物。

初步载物目标设为 3 kg，具体上限以最终验证结果为准。

### 八、如何设计验证

测试编号：T011

测试步骤：

放入总重 3 kg 的模拟随身物品。

检查是否固定牢固。

在规定路线骑行 3 km。

完成正常转向与制动测试。

检查物品和载物装置状态。

通过标准：

物品没有异常脱落或移动。

没有与运动部件发生干涉。

自行车保持正常操控能力。

载物装置无异常损坏。

## F012.FR001 自行车防盗配合功能

### 一、背景说明

自行车通常停放在公共场所。

用户需要通过车锁等工具降低自行车被随意移走的风险。

因此，车辆应当便于锁定。

### 二、功能描述

自行车应提供与常见自行车锁具相配合的锁车条件。

具体要求：

用户可以通过合适的锁具锁住车架。

锁车位置容易识别。

正常锁车操作不应损坏车辆重要部件。

锁车操作不应明显影响其他功能。

使用说明需要介绍正确的锁车方式。

### 三、优先级

P1 — 重要需求

### 四、输入/前置条件

输入：

用户使用的兼容锁具

合适的固定停车设施

前置条件：

自行车已停止。

用户拥有可使用的锁具。

停车地点允许停放自行车。

### 五、处理流程

用户到达停车位置。

用户找到固定停车设施。

用户使用锁具连接车架与固定设施。

用户完成锁具闭合。

用户检查锁具是否锁定。

取车时用户打开锁具。

用户移除锁具并恢复骑行。

### 六、输出/后置条件

输出：

用户能够使用合适的锁具固定车辆。

后置条件：

锁具不会影响重新骑行。

车辆没有因正常锁车操作出现损坏。

### 七、补充说明

本需求仅保证合理的锁车便利性。

不能承诺车辆绝对不会被盗。

### 八、如何设计验证

测试编号：T012

测试步骤：

选择几种常见且尺寸适合的自行车锁具。

在典型自行车停车设施上进行锁车。

记录操作过程和所需步骤。

检查锁具与车架接触情况。

检查解锁后是否可以正常骑行。

通过标准：

至少一种项目指定的常见锁具能够完成规范锁车。

锁车过程无需拆卸车辆重要部件。

锁车和解锁过程不会造成明显损坏。

## F013.FR001 自行车日常检查与维护功能

### 一、背景说明

自行车在长期使用后，轮胎、制动、传动等部件可能出现磨损或异常。

如果用户无法发现基础问题，可能继续使用存在安全隐患的车辆。

### 二、功能描述

用户能够按照简单明确的说明，对自行车进行日常使用前检查。

主要检查内容：

轮胎是否明显缺气或损坏。

刹车是否正常响应。

车把、车座是否存在异常松动。

传动系统是否存在明显异常。

照明和反光装置是否正常。

发现异常时应明确停止使用及寻求维修的条件。

### 三、优先级

P0 — 必须完成

### 四、输入/前置条件

输入：

用户的检查动作

各个部位的实际状态

前置条件：

自行车处于安全的停止状态。

用户能够查看基础检查说明。

### 五、处理流程

用户准备骑行。

用户按说明检查轮胎状态。

用户检查刹车功能。

用户检查主要固定部位是否存在异常。

用户检查照明等必要设备。

如果发现明显异常，用户停止使用并寻求维修。

如果检查正常，用户开始骑行。

### 六、输出/后置条件

输出：

用户能够识别常见的明显异常。

用户获得是否应该继续使用车辆的基本判断依据。

后置条件：

明显存在安全风险的车辆不会被错误地引导继续骑行。

### 七、补充说明

日常自检不能替代专业维修、定期检查和适用的安全检测。

对于制动失效、重要部件松动等问题，应明确要求停止骑行。

### 八、如何设计验证

测试编号：T013

测试步骤：

向 5 名首次接触该产品的目标用户提供检查说明。

让用户独立完成日常检查。

设置安全的模拟异常识别任务。

观察用户能否发现并正确处理问题。

记录操作时间和错误。

通过标准：

所有用户能够找到检查说明。

所有用户能够完成基本检查步骤。

所有人都能够正确识别项目预设的关键安全异常。

没有将明显不安全的情况判断为可以继续骑行。

## F014.FR001 自行车产品交付与使用指导功能

### 一、背景说明

一辆已经完成生产的自行车，并不意味着用户能够立即正确使用。

用户可能不知道如何调整车座、使用刹车、开启车灯以及进行基础检查。

因此，需要将产品本身和必要的使用信息一起交付。

### 二、功能描述

用户收到自行车后，应当能够理解并完成基本使用准备。

具体要求：

说明产品的适用范围。

说明上车、骑行和停车方法。

说明刹车操作方式。

说明车座调整方式。

说明照明、停车及锁车方法。

说明基本自检与维护事项。

明确不安全的使用行为和使用限制。

明确必要的售后和维修途径。

### 三、优先级

P0 — 必须完成

### 四、输入/前置条件

输入：

已完成交付检查的自行车

产品使用说明

用户的基本使用需求

前置条件：

车辆已经完成必要的装配与安全检查。

必要配件及说明材料齐全。

### 五、处理流程

用户收到自行车。

用户检查产品及配件是否齐全。

用户阅读基本安全说明。

用户了解车辆的主要操作方式。

用户按照说明调整适合自己的骑行姿势。

用户完成骑行前检查。

用户在安全场地进行初次试骑。

用户确认没有异常后开始正式使用。

### 六、输出/后置条件

输出：

用户获得可正常使用的自行车及配套说明。

用户了解主要操作方式和使用限制。

后置条件：

产品交付内容完整。

用户知道如何获取后续维修支持。

### 七、补充说明

使用说明不是对所有骑行风险的免责替代。

产品自身必须先满足应有的安全要求，不能依赖说明书弥补设计或质量缺陷。

### 八、如何设计验证

测试编号：T014

测试步骤：

邀请 5 名未提前接触该型号的目标用户。

向其提供完整产品和使用材料。

让用户完成开箱检查和基础使用准备。

观察用户是否能够找到并理解重要安全说明。

测试用户是否理解刹车、调整、自检等关键操作。

通过标准：

交付内容完整。

所有用户能够找到关键安全说明。

所有用户能够正确理解主要制动操作。

用户能够完成基本骑行准备。

关键操作没有普遍性的理解歧义。